# AIY 2026 黑客松（深开鸿 M-Robots OS 赛道）机器人算法技术选型报告

版本：v1.0（三轮审核后定稿） 日期：2026-08-05 硬件基线：KaihongBoard-3588S ×2（RK3588S：4×A76+4×A55，Mali-G610，6TOPS NPU×3核，8GB RAM，M-Robots OS 4.1 + ROS1 noetic Docker 运行时）；“驭”麦轮底盘 + 5DOF 机械臂 + 平行夹爪；Astra Pro Plus（手眼 RGBD）、思岚 A1 雷达、Gemini 335（场地俯视 RGBD） 约束：36 小时现场开发；现场实时可用；允许云端 API（M-Claw/Kimi/Qwen）；核心感知尽量端侧

## 〇、总体架构结论（TL;DR）

三层算力分配：板端 CPU 跑控制与经典算法（90% 工作量）→ 板端 NPU 只跑一个 YOLOv8n 检测 → 云端 API 只做 LLM 指令解析与任务规划。笔记本仅作训练/标注/模型转换中转站，不进实时回路。

五条铁律：

- 不现场训练任何深度模型进实时回路（除 YOLOv8n 检测可在笔记本上快速微调）；VLA 一律不实机部署，仅作路演叙事。

- 导航用 ROS1 官方导航栈：move_base + teb_local_planner（全向模式）+ A1 雷达 + Astra 深度转伪激光，全程 apt 安装零自研。

- 抓取用几何启发式（深度分割→质心→手眼 TF→垂直下抓），不用 GGCNN/GR-ConvNet 进主链路。

- 字母/符号识别不用 OCR 管线：A–D 用模板匹配+微型 CNN 投票；“马赛克”若是二维码/AprilTag 类用 OpenCV 内置检测器零成本解决。

- 手眼标定是第 0–3 小时的第一优先级，它是抓取链路的单点失败源。

## 一、算法域逐项选型

### 1. 底盘运动控制与点到点避障

任务：麦轮里程计、定位、路径规划、依据障碍物（2D 雷达 + 深度）实时避障。

| 组件 | 首选方案 | 备选 | 不推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麦轮运动学/里程计 | 自写节点（正逆解公式照抄 zm_robot 参考实现，~100 行） | — | — |
| 里程计融合 | robot_localization EKF（轮速 odom + IMU），apt 安装 | — | 纯轮速里程计（麦轮横向打滑漂移极大，必融合 IMU） |
| 全局/局部规划 | move_base + teb_local_planner（holonomic_robot: true，唯一原生支持麦轮横向移动的成熟 ROS1 局部规划器） | dwa_local_planner（保底配置同时备好，TEB 调不通即切换） | RDA/MPC 类（无 ROS1 集成，36h 不可控） |
| 深度避障 | depthimage_to_laserscan：Astra 深度→伪 LaserScan 作 costmap_2d 第二障碍源（雷达为主源）——“依据障碍物深度自动避障”零学习模型实现。注意互斥约束：Astra 装在手爪上且最小测距 0.6m，伪激光源仅在机械臂收回固定姿态（导航态）时启用；臂作业时避障仅靠雷达 | 点云 voxel_layer（CPU 开销大，按需）/ 手搓 APF 斥力层（想加亮点时） | ViNT/NoMaD 等视觉导航基础模型（需 GPU 级算力，RK3588 NPU 无部署链） |
| 定位 | 场地固定已知 → 静态地图 + AMCL，或纯里程计+Gemini 俯视 /robot_pose 校正 | — | — |

关键参考论文： - TEB：Rösmann et al., Integrated online trajectory planning and optimization in distinctive topologies（RAS 2017，teb_local_planner 原始论文） - 麦轮 EKF 融合：EKF-Based 2D Pose Estimation for Mecanum Robots via Sensor Fusion（2025，ROS Noetic 实现，方法论即 robot_localization 等价物） - TEB vs DWA 实测对比：Autonomous Medical Robot Trajectory Planning with TEB（MDPI Electronics 2025，结论：TEB 精度显著优） - 麦轮运动学：Eight-Wheel Mecanum AMR: Kinematics, Architecture, and Validation（MDPI Electronics 2025，四轮为其特例，公式可抄）

开源代码： - ros-planning/navigation（⭐2.6k，BSD，apt install ros-noetic-navigation ARM64 直接装） - rst-tu-dortmund/teb_local_planner（⭐1.3k，BSD，noetic-devel 活跃，apt install ros-noetic-teb-local-planner） - qaz9517532846/zm_robot（⭐136，Apache-2.0，四轮麦轮驱动/odom 节点可裁剪） - Mecanum_ros（麦轮+RPLiDAR+深度相机+move_base 全套参数模板，launch 可直接参考） - cra-ros-pkg/robot_localization（⭐2k+，BSD，必装） - Slamtec/rplidar_ros（noetic 官方 deb 可装） - 备选演示亮点：reiniscimurs/DRL-robot-navigation（⭐1.3k，MIT，TD3 小 MLP 可 RK3588 CPU 10–20Hz 推理，但权重需赛前自备）

部署评估：

| 模块 | 调用频率 | 算力需求 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麦轮 odom + EKF | 50–100 Hz 连续 | <1 核 A55 | 主板 CPU |
| costmap_2d + TEB | 5–10 Hz（TEB no_inner_iterations 调至 2–3 保实时） | 2 核 A76 | 主板 CPU |
| depthimage_to_laserscan | 5–10 Hz | <1 核 A76 | 主板 CPU |
| DRL 避障（亮点备选） | 10–20 Hz | 小 MLP，CPU 推理即可 | 主板 CPU（权重赛前训练） |

### 2. 夹爪目标定位与抓取 + 手眼标定

任务：Astra（eye-in-hand）识别 EVA 方块/小球/木圆柱 → 3D 定位 → 5DOF 臂抓取。

首选管线（几何启发式，两段式，强烈推荐）：

【粗定位】Gemini 335 俯视（固定安装、无运动污染）→ 检测+深度 → 静态 TF 直接给臂基座坐标
        （主源；绕开 Astra 0.6m 盲区与手眼标定误差放大）
【精定位】臂移至目标上方 ≥0.6m 处 → Astra depth → 固定 ROI/深度阈值去桌面 → 连通域
        → 质心(u,v)+中位深度 Z → 内参反投影 X=(u-cx)Z/fx, Y=(v-cy)Z/fy → 手眼 TF 对准
【盲抓段】进入 <0.6m 盲区后按缓存位姿开环下压（Astra Pro Plus 最小测距 0.6m，
        末端近距离深度全盲，必须两段式）
（夹爪旋转角：方块/圆柱用轮廓最小外接矩形；球直接垂直抓）

可达性预筛：5DOF 臂垂直下抓（pitch=−90°）全姿态可达区域有限——目标超出包络时用麦轮底盘移动补偿（全向底盘正好配合），抓取前先查可达性表。 夹爪闭合策略：无压力传感器 → 固定闭合行程 + 舵机堵转/电流检测（若舵机支持）+ 3s 超时松开（与手册安全边界一致）。

手眼标定：IFL-CAMP/easy_handeye（⭐1.1k，BSD，ROS1 noetic 开箱即用）+ ros-noetic-aruco-ros 标记。采样 ≥15 组、各轴旋转 ±90°，第 0–3 小时完成，标定误差是抓取链路最大单点失败源。

深度学习备选（不进主链路）：

| 方案 | 论文 | 代码 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| GGCNN（62K 参数，深度图→抓取图） | arXiv:1804.05172 | dougsm/ggcnn ⭐626（TF，ARM 环境坑多） | 备选参考 |
| GR-ConvNet v1/v2（1.9M 参数，PyTorch CPU 可推理） | arXiv:1909.04810 | skumra/robotic-grasping ⭐671（MIT） | 笔记本跑通做加分项；RKNN 转换需验证转置卷积算子，36h 不建议 |
| Contact-GraspNet（6DoF 点云抓取） | arXiv:2103.14127 | 安装链复杂需 GPU | ❌ 5DOF+平行夹爪+简单几何体完全不需要 |

36h 工时/成功率权衡：几何启发式 4–8h、成功率 90–95%（纯色桌面简单几何体）；DL 方案 12–20h+ 且域偏移/转换链风险不可控。结论明确：几何启发式为主，DL 仅加分。

部署评估：

| 模块 | 调用频率 | 算力 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深度分割/质心（OpenCV） | 每次抓取 1 次（~50ms） | <1 核 | 主板 CPU |
| 手眼标定 | 赛前一次性，之后静态 TF | CPU | 主板（笔记本 RViz 观察） |
| 5DOF 解析 IK / 舵机轨迹 | 每次抓取，ms 级 | <1 核 | 主板 CPU（5DOF 可跳过 MoveIt 用解析 IK） |
| GR-ConvNet 推理（备选） | 每次抓取 1 次 | PyTorch CPU ~50ms（笔记本） | 笔记本外侧算力（不进实时回路） |

### 3. 目标检测与物体方位距离识别

任务：识别 EVA 方块、小球、木圆柱、人形立牌、路锥，输出方位角+距离。

首选：YOLOv8n INT8 RKNN @640，主板 NPU（Rockchip 官方 benchmark 单核 73.5 FPS；社区端到端实测单核 30 FPS / 三核 60 FPS，INT8 mAP 损失 ~1.2%）→ 框内收缩 20% ROI 去零值取中位深度 → 反投影 + TF 发布。方位角 θ = atan2((u−cx)·Z/fx, Z)。

三条路线可行性排序（36h 极少数据）：

- 🥇 YOLOv8n 现场采图快速微调：每类 50–150 张 + 增广（1–2h 采集标注，COCO 预标注+人工修正），笔记本/Colab 训练 30–60min，airockchip fork 导出 ONNX→rknn-toolkit2 INT8。对人形立牌、木圆柱（颜色先验弱）是唯一可靠方案。

- 🥈 HSV 颜色分割+轮廓（必备兜底，并联运行）：EVA 彩块、橙色路锥零训练即得，CPU <5ms；与 YOLO 按类别路由互为冗余。

- 🥉 YOLO-World 零样本（备用权重烧辅助板）：rknn_model_zoo 有官方 demo（22 FPS 单核），防某类训不出来；小物体召回不稳，不作主力。

不推荐：RT-DETR/YOLO-NAS（RKNN 部署链不成熟）、FoundationPose 等 6D 位姿（任务只需方位+距离，RGBD 直接测距更准更快）、GroundingDINO（RK3588 无法实时）、云端视觉推理（现场网络不可控）。

关键论文/资源： - YOLOv8 / YOLO11（Ultralytics docs；官方 RKNN 集成 model.export(format='rknn')） - YOLO-World：arXiv:2401.17270（CVPR 2024） - RK3588 检测器实测数据：eBirdNet（MDPI Electronics 2026，给出 v8n 12.93ms@320 INT8 等毫秒级延迟表） - 代码：airockchip/rknn_model_zoo ⭐2.7k（官方 benchmark 源）、airockchip/rknn-toolkit2 ⭐1.7k、airockchip/ultralytics_yolov8 ⭐800（RKNN 友好导出）、MarkNaeem/depth_yolact_ros（检测+深度→3D 的 ROS1 架构可抄）

部署评估：

| 模块 | 调用频率 | 算力 | 实测 FPS | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n INT8@640 | 30 Hz 连续 | NPU 单核 <0.3 TOPS 占用，模型 3.5MB，内存 <200MB | 单核 73.5（纯推理）/ ~30（端到端） | 主板 NPU 核0 |
| HSV 分割+轮廓 | 30 Hz | CPU <5ms | >150 | 主板 CPU（与 NPU 并联） |
| 中位深度+反投影 | 30 Hz | <2ms | >200 | 主板 CPU |
| YOLO-World v2s（备用） | 按需 1–5 Hz | NPU + CLIP 文本编码 | 22 | 辅助板 NPU |

### 4. 字母点位识别与”马赛克”/符号标定

任务：识别 A–D 印刷大字点位 + 疑似二维码/AprilTag 类标定物。

| 子任务 | 首选 | 备选 | 不推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| A–D 字母（已知字体闭集 4 类） | 模板匹配（二值化→轮廓→透视矫正→多尺度 matchTemplate，2–4h 工时）+ 合成数据 4 类微型 CNN（<1MB，CPU <5ms）并联投票 | PP-OCRv4 mobile（整套 <20MB，RKNN 链路 8–14h，对 4 类大字过度设计） | PARSeq/PP-OCRv5/v6（过重/转换链不成熟）；EMNIST 预训练（手写体域不匹配，须用场地字体合成数据自训） |
| “马赛克”标定物 | OpenCV cv2.aruco（内置 ArUco 与 AprilTag 字典，CPU 全帧 <15ms）；若是 AprilTag 用 AprilRobotics/apriltag + apriltag_ros（ROS topic 直出）；若是二维码用 cv2.QRCodeDetector | STag（遮挡鲁棒但检测率略低） | TopoTag（FMAC 基准检测率仅 57.65%） |

关键论文：PP-OCR 系列（arXiv:2009.09941 / 2109.03144 / 2206.03001 / 2507.05595）、AprilTag 2（Wang & Olson, IROS 2016 会议论文，无 arXiv 版）、STag（arXiv:1707.06292）、FMAC 四系统位姿精度对比（arXiv:2601.07723）。

部署评估：全部走主板 CPU（<15ms/帧），NPU 不占用；云端方案因现场网络不可靠一律不推荐。

补充物料：EVA 套环与收纳筐——套环用 HSV/轮廓定位环心，动作原语增加 place_ring(post)（抓取→移动到立柱上方→垂直下放套入，属精细放置，比投放难一档，建议 P2 再做、现场先验证臂垂直下放的重复定位精度）；收纳筐用 HSV 颜色/轮廓定位筐口中心，投放对准策略=俯视 Gemini 粗定位筐口 + 臂移到筐口上方开环松爪（筐口大、容差大，P1 即可做）。

### 5. LLM 任务规划与 VLA 可行性

唯一可行路线（推荐）：M-Claw（云端 Kimi/Qwen）→ 动作原语 JSON → 板端有限状态机执行 + 每步状态回报闭环重规划。学术背书：该架构 = SayCan（arXiv:2204.01691）的 affordance 列表 + ProgPrompt（arXiv:2209.11302）的结构化输出约束。实现 ~200 行 Python（prompt 模板 + JSON schema 白名单校验 + 重试 + FSM），8–12h。

VLA 评估结论（明确：36h 不实机部署）：

| 模型 | 论文 | 参数量 | 36h 可用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenVLA | arXiv:2406.09246 | 7B | ❌ 需 ≥16GB VRAM，RK3588 8GB 不可能 |
| π0 / π0.5 | arXiv:2410.24164 / 2504.16054 | ~3B | ❌ GPU 推理+A100 微调+需本体数据 |
| SmolVLA | arXiv:2506.01844 | ~450M | ⚠️ 唯一接近笔记本可行，但需 50–200 条真机示教数据；自定义 5DOF 臂无现成数据 → 仅赛前有积累时可作单技能亮点 demo |
| EdgeVLA/MiniVLA/TinyVLA | arXiv:2507.14049 等 | — | 前沿研究，RK3588 RKNN 无部署案例 |

路演话术：引用上述工作说明”系统可平滑升级为 VLA 低层策略，RK3588 NPU 部署 VLA 是下一步工作”。

部署评估：

| 组件 | 调用频率 | 算力 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音识别（ASR） | 按需 | 云端 | M-Claw/Kimi 云端链路，触控屏输入降级（与手册 §4.1/§12.1 对齐） |
| M-Claw 指令解析/任务拆解 | 按需（每指令 1 次） | 云端大模型 | 云端 API（断网降级：预定义任务模板本地 FSM） |
| 原语 JSON → FSM | 0.1–1 Hz 步进 | 可忽略 | 主板 CPU |
| 状态回报 → 闭环重规划 | 每原语完成/失败时 | 云端 | 云端 API |
| SmolVLA demo（备选亮点） | 5–10 Hz | ~450M bf16 | 笔记本（灰色地带，不进主链路） |

## 二、总表：调用频率 × 算力 × 部署位置

| # | 算法 | 调用频率 | 最低算力配置 | 部署位置 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦轮里程计+EKF 融合 | 50–100Hz 连续 | 1 核 A55 | 主板 CPU | P0 |
| 2 | move_base+TEB 避障 | 5–10Hz 连续 | 2 核 A76 | 主板 CPU | P0 |
| 3 | 深度转伪激光避障 | 5–10Hz | 1 核 A76 | 主板 CPU | P1 |
| 4 | YOLOv8n RKNN 检测 | 30Hz 连续 | NPU 单核（模型 3.5MB） | 主板 NPU | P1 |
| 5 | HSV 颜色分割兜底 | 30Hz | <5ms CPU | 主板 CPU | P1 |
| 6 | 深度测距+反投影 | 30Hz | <2ms CPU | 主板 CPU | P1 |
| 7 | 手眼标定 | 赛前 1 次 | CPU | 主板 | P0（最先做） |
| 8 | 几何启发式抓取 | 每抓取 1 次（~50ms） | <1 核 | 主板 CPU | P0 |
| 9 | 字母识别（模板+CNN 投票） | 到点位时触发 | <15ms CPU | 主板 CPU | P2 |
| 10 | ArUco/QR 标定检测 | 需要时触发 | <15ms CPU | 主板 CPU | P2 |
| 11 | M-Claw LLM 任务规划 | 按需 | 云端 | 云端 API | P0（入口） |
| 12 | 本地 FSM 状态机 | 0.1–1Hz | 可忽略 | 主板 CPU | P0 |
| 13 | YOLO-World 备用 | 按需 1–5Hz | NPU 单核 | 辅助板 NPU | P3 |
| 14 | GR-ConvNet 抓取（加分） | 每抓取 1 次 | 笔记本 CPU 50ms | 笔记本外侧 | P3 |
| 15 | DRL 避障（加分） | 10–20Hz | 主板 CPU 小 MLP | 主板（权重赛前） | P3 |
| 16 | VLA 任何实机部署 | — | — | ❌ 不部署 | 仅叙事 |

资源预算核算（双 8GB）：主板（控制+检测+抓取视觉+点云）约 3–4 核、2–3GB；辅助板（Gemini 俯视定位+备用检测）约 2–3 核、2–2.5GB（OrbbecSDK+Gemini 驱动常驻可超 1GB，YOLO-World 按需加载、注意冷启动延迟）。遗漏项核算：3 路传感器驱动常驻 ~0.5GB；Docker 内 Ubuntu+rknn runtime ~0.5GB；Astra RGB 降至 640×480（1080p UVC 解码是 CPU 大户）；ROS 图像传输尽量 nodelet/同进程零拷贝，深度流 10Hz 够用即降频。USB 带宽注意：Astra Pro Plus 是 USB 2.0（depth/RGB 双接口），Gemini 335 走 USB3，需赛前确认端口分配。瓶颈在 CPU 单核峰值与点云带宽——点云按需启用，常态导航用 2D 激光；Gemini 俯视定位走深度→俯视 2D 化，不建点云。建议 CPU 亲和性：控制/规划钉 A76 大核，采集/前后处理钉 A55 小核。

ROS 话题映射（对齐手册 §10.2/附录）：

| 报告管线 | 手册话题 |
| --- | --- |
| TEB 输出 | /cmd_vel（含 linear.y 横向） |
| EKF 里程计 | /odom；雷达 /scan |
| Gemini 俯视定位 | /robot/pose（统一用 §10.2 命名，PointStamped）；辅助板链路复用官方 /aux_camera/* |
| 检测目标发布 | /vision/target（PointStamped） |
| FSM ↔ M-Claw | /task/command 订阅、/task/status 发布（TaskStatus 五字段） |
| 抓取结果 | /grasp/result（Bool） |
| 急停 | /emergency_stop 订阅（零速+松爪+卸力） |
| 臂/夹爪控制 | 解析 IK 输出 → /servo_controllers/port_id_1/id_pos_dur（舵机直控，36h 内比 follow_joint_trajectory 更可控；二选一建议前者） |

与手册的两处显式偏离（答辩备用）：① YOLOv8n 部署在主板 NPU而非手册 §4.1 的辅助板——手册 §4.2 自身也写主板 NPU，且手眼相机 Astra 在主板，检测直接服务抓取/测距，跨板传输徒增延迟；辅助板专职 Gemini 俯视。② TEB 替代 DWA 为主局部规划器——TEB 是 ROS1 唯一原生支持麦轮全向横向移动的成熟局部规划器，DWA 仅作保底。③ 点云/雷达角色与手册互换（雷达为主、点云为备）更省 CPU，保留 PCL voxel_layer 兜底配置。 定位备份：Gemini 被碰/网络超时时切 AMCL 或纯里程计+IMU（手册方案 A，§2.1/2.3）。 软总线加分项（P3）：双板间用 M-Robots OS 分布式软总线做状态同步/文件共享，直接对应评分表”M-Robots OS 能力结合”25 分；路演话术强调全部感知推理在板端完成。

## 三、工程风险与对策

- Astra Pro Plus 驱动老旧：官方 ROS wrapper 已 limited maintenance，noetic ARM64 需走 legacy OpenNI 栈源码编译（社区有修补 fork）；Gemini 335 全维护。对策：赛前烧好含驱动的镜像；主识别优先 Gemini，Astra 仅作手眼。

- OpenHarmony 硬约束：musl libc、只读 rootfs、无 systemd → ROS 全栈必须跑在 Ubuntu 20.04 Docker 内，--privileged 映射 /dev/rknpu、/dev/ttyUSB*；无 systemd 用启动脚本拉起 roscore。

- 麦轮横向漂移：纯轮速里程计不可用，IMU 融合不可省。

- TEB 在 ARM 偏重：no_inner_iterations 调 2–3；调不通退回 DWA。

- 网络断连：云端 LLM 断线时降级为预定义任务模板 + 本地 FSM（与比赛手册 §5.4 一致）。

- GR-ConvNet RKNN 转置卷积算子支持未验证 → 只作加分项，主链路不依赖。

## 四、36h 落地时间表（与比赛手册 P0–P3 对齐）

| 时段 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛前 | 驱动镜像预烧（rplidar/Gemini/Astra legacy OpenNI 编译）、rknn-toolkit2 转换链在笔记本预演一次、rknn_model_zoo demo 跑通 |
| H0–3 | 手眼标定独占（最大单点失败源）；驱动现场只验证不重装 |
| H3–8 | 麦轮 odom+EKF；apt 装导航栈；Mecanum_ros 参数模板配 move_base+TEB |
| H8–14 | 两段式几何抓取管线（含盲抓段+可达性预筛）；P0 闭环（动+抓+放） |
| H14–20 | 采图标注+YOLOv8n 微调（笔记本训练）→ RKNN 部署；HSV 兜底并联 |
| H20–26 | 字母识别、ArUco/QR；M-Claw 原语 JSON+FSM 联调（对接 /task/* 话题）；P1 单场景演示（含收纳筐投放） |
| H26 | 硬冻结点：之后只允许 bug 修复与降级，不加新功能 |
| H26–32 | P2 多任务/巡检/套环；降级方案；失败恢复 |
| H32–36 | 彩排、文档、路演（VLA 叙事 + 软总线/加分项演示） |

## 附录：全部论文与代码资源清单

论文： - TEB 局部规划（RAS 2017）；麦轮 EKF 融合（2025, mdpi.com/2673-4591/115/1/3）；麦轮运动学（MDPI Electronics 2025）；TEB vs DWA 实测（MDPI Electronics 2025）；arXiv:2412.03174（鲁棒 TEB）；arXiv:2306.14846（ViNT）；arXiv:2310.07896（NoMaD）；arXiv:2506.03834（CARE） - arXiv:1804.05172（GGCNN）；arXiv:1909.04810（GR-ConvNet）；arXiv:2103.14127（Contact-GraspNet） - YOLO-World arXiv:2401.17270；RT-DETR arXiv:2304.08069；eBirdNet RK3588 实测（MDPI Electronics 2026） - PP-OCR arXiv:2009.09941 / 2109.03144 / 2206.03001 / 2507.05595；SVTR arXiv:2205.00159；AprilTag 2（IROS 2016 会议论文）；STag arXiv:1707.06292；FMAC 对比 arXiv:2601.07723 - SayCan arXiv:2204.01691；CaP arXiv:2209.07753；ProgPrompt arXiv:2209.11302；OpenVLA arXiv:2406.09246；π0 arXiv:2410.24164；π0.5 arXiv:2504.16054；SmolVLA arXiv:2506.01844；EdgeVLA arXiv:2507.14049

代码仓库： ros-planning/navigation；rst-tu-dortmund/teb_local_planner；cra-ros-pkg/robot_localization；qaz9517532846/zm_robot；Mecanum_ros；Slamtec/rplidar_ros；IFL-CAMP/easy_handeye；dougsm/ggcnn；skumra/robotic-grasping；airockchip/rknn_model_zoo；airockchip/rknn-toolkit2；airockchip/ultralytics_yolov8 / ultralytics_yolo11；ultralytics/ultralytics；PaddlePaddle/PaddleOCR；AprilRobotics/apriltag + apriltag_ros；orbbec/OrbbecSDK_ROS1；orbbec/ros_astra_camera；huggingface/lerobot；Physical-Intelligence/openpi；reiniscimurs/DRL-robot-navigation；MarkNaeem/depth_yolact_ros；wzxzhuxi/rknn-3588-npu-yolo-accelerate-saturated